#### Ruupor-Megafon PEREL SM25

#### Kasutusjuhend

###### 1. Sissejuhatus

Täname Teid, et olete ostnud SM25 komplekti! Hea reguleeritav õlapael ja eemaldatav mikrofon teevad selle seadme eriti mugavaks. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi enne kasutamist. Kui seade saab transportimisel viga, ärge võtke teda tarvitusele enne kui müüja kvalifitseeritud tehnik on talle ülevaatuse sooritanud.

2. Peamised juhtnöörid

2.1. Kahjustused, mis on seadmele tekitatud käesoleva juhendi eiramisel või hoolimatul kasutamisel, ei kuulu garantiikorras parandamisele. Tootja ei vastuta ka nendest vigadest tulenevate kahjustuste eest.

2.2. Garantiiremondi alla ei  kuulu kasutaja poolt seadme ümberehituse tõttu tekkinud kahjustused.

2.3. Ärge lubage seadet kasutada lastel, ebakompetentsetel ja mittevolitatud isikutel.

2.4. Ärge raputage seadet ja hoiduge jõhkratest liigutustest seadmega ringi käimisel.

2.5. Arvestage, et kahjustused võivad kergesti tekkida seadme mittekorrektsel kasutamisel.

2.6. Kasutage seadet vaid sihipäraselt, lubamatul viisil ümberkäimine võib katkestada garantii.

3. Kasutamine

3.1. Avage patareide kaas ”1” (vt. joonist muukeelses juhendis), sisestage 8 LR20 tüüpi patareid, jälgides nende polaarsust ja sulgege seejärel patareide kaas.

3.2. Seadke lüliti ”2” asendisse ’Siren’ kui soovite sireeni tekitada või ’Talk’ kui soovite kõneleda läbi mikrofoni ”6”.

3.3. Vajutage seadme aktiveerimiseks nuppu ”3” megafonil või nuppu ”5” mikrofonil. Kõnelemist alustage umbes 1 sek. pärast peale nupule vajutamist.

3.4. Seadme pikemaajalisel kasutamisel lükake nuppu ”5” lukustamiseks ülespoole, siis pole vaja teda all hoida. Mikrofoniga töö lõpetamisel tõmmake nupu vabastamiseks ta jälle alla.

3.5. Helitugevust saab muuta regulaatori ”7” abil. Ärge asetage mikrofoni valjuhääldile liiga lähedale, mis tekitab süsteemi tagasiside rikkumise tõttu ulgumise.

4. Puhastamine ja hooldamine

4.1. Kõik kruvid peavad olema kinni ja korrosioonivabad.

4.2. Seadme korpus ja nähtavad osad ei tohi olla deformeerunud või mingil viisil rikutud.

4.3. Puhastage seadet regulaarselt niiske puhta lapiga, mitte kasutada alkoholi ega lahusteid.

4.4. Seademel ei ole osi, mis vajaks kasutaja poolset hooldust.

  - Tehnilised parameetrid

Toiteallikas			8 D-tüüpi e. LR20 patareid (ei ole komplektiga kaasas)

Heli väljundvõimsus	25W

Toimimiskaugus		umbes 300m

Mikrofoni tundlikkus	+361dB (0dB=1V/pa)

Sagedusriba			500Hz – 8kHz

Mõõtmed			240 x 330mm

Netokaal			1500g

Informatsioon selles juhendis allub muutmisele ilma etteteatamiseta

Selle toote utiliseerimisel järgige kohalikke ja riiklikke seadusi