# Õnnitleme teid!

See elektrooniline kassaaparaat on loodud selleks, et teie äritegevus kulgeks sujuvalt. Ta tagab teile põhjalikud kassaoperatsioonid ja täpsed kontrollaruanded. Töö alustamine on kiire ja kerge, kuid samas on ka mitmeid võimalusi, mida võite lisada või muuta, et saavutada maksimaalne tööviljakus. Loetlegem vaid mõned kassaaparaadi asendamatutest omadustest:

-  8 kaubagruppi

- kolmetasemeline kaitsesüsteem

- pidevaks kasutuseks loodud printer päeviku või tshekkide trükkimiseks

- käibemaksu automaatne arvestus

- kaubagrupiga seotud läbikanded

- perioodilised kontrollaruanded

- mälus säilitatavate andmete kaitstus

# 1 Sissejuhatus

## 1.1 Standardsed lisandid

Koos kassaaparaadiga on pakendis järgmised lisandid:

- 1 must plastmassrullik päeviku kerimiseks

- 1 rull 57mm laiust paberit

- 1 tindirullik (juba paigaldatud)

- 4 standardset AA-patareid varutoitesüsteemi jaoks (juba paigaldatud)

- kasutamisjuhend

## 1.2 Käesoleva juhendi kasutamine

Teie kassaaparaadi kasutamisjuhend on üles ehitatud nii, et andmeid oleks võimalik kiiresti leida. Esimene osa sisaldab üldinformatsiooni aparaadi kõikide omaduste ja funktsioonide kohta. Järgnevad juhised, kuidas programme sisestada. Viimases osas esitatakse kassaaparaadiga tehtavate operatsioonide näiteid. Vajaliku informatsiooni kiireks leidmiseks kasutage sisukorda.

Kogu kasutamisjuhendis on operatsiooni- ja numbriklahvid läbivalt esitatud poolpaksus kirjas ja nurksulgudes.

Enne kassaaparaadiga tööleasumist või programmide seadmist lugege läbi peatükk 2 Kassaaparaadi paigaldamine ja hooldus. Vaadake veel kord üle peatükid 3 Klaviatuurifunktsioonid, 4 Kaitsesüsteem ja 5 Kuvar. Nii õpite paremini tundma aparaadi funktsioone.

Märkus: Programme ja kontrollaruannete koostamiseks vajalikku ostumüügitehingute informatsiooni säilitatakse aparaadi mälus. Selle informatsiooni säilimiseks peavad patareid olema paigaldatud.

Lihtsad, samm-sammult täidetavad juhendid on lisatud igale programmile. Samuti on toodud näiteid, mida võib kasutada harjutamiseks.

Tehingute näidised võimaldavad klahvidelt sisestatavaid operatsioone õppida üksikoperatsioonide kaupa. Lisatud on näidistshekid.

Algteadmiste programm (vt. peatükk 9 Algteadmised) annab teile põhilised programmeerimise variandid teie uue kassaaparaadiga tööle asumiseks. Paljud kasutajad leiavad, et algteadmiste programm on parim viis selle aparaadi paljude kasutamisvõimaluste tundmaõppimiseks.

# 2 Kassaaparaadi paigaldamine ja hooldus

## 2.1 Kassaaparaadi paigaldamine

Tähelepanu: Palun lugege tähelepanelikult läbi see osa, enne kui alustate tööd kassaaparaadiga või programmide sisestamist.

1. Asetage kassaaparaat siledale alusele, et rahasahtel takistusteta lahti käiks.

2. Ühendage elektripistik sobivasse kontakti.

3. Paigaldage patareid (vt. peatükk 7 Patareidel töötav varusüsteem).

4. Paigaldage paberirull (vt. osa 8.1 Paberi paigaldamine).

5. Seadke soovitud programmid kasutades juhendeid algteadmiste osas (vt. peatükk 9 Algteadmised)

6. Asetage kontroll-lüliti positsiooni R1 (päeviku pidamine) või R2 (kassatshekkide väljastamine). Nüüd on kassa tööks valmis.

## 2.2 Kassaaparaadi hooldus.

- Ärge kunagi katke kinni sisselülitatud kassaaparaati. See takistab tema elektrooniliste osade korralikku jahutamist.

- Katke aparaat kinni, kui ta ei tööta. Nii kaitsete teda tolmu eest.

- Hoolitsege selle eest, et masina juures ei hoitaks vedelikke. Ümberläinud vedelik võib sattuda elektrooniliste elementideni ja neid kahjustada.

- Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid nagu näiteks alkoholi või bensiini.

- Te peaksite oma kassaaparaati kasutama kohas, kus pole tolmu, niiskust, väga kõrget ega väga madalat temperatuuri.

- Kui kassaaparaat on olnud enne kasutusruumi toomist väga külmas (alla 0C) või kuumas (üle 40C), laske aparaadi sisemusel jõuda toatemperatuurini, enne kui teda kasutama hakkate.

- Ärge tõmmake pabeririba ei trükkimise ega ka paberi paigaldamise ajal. Paberi edasikerimiseks kasutage alati [FEED] klahvi. Paberi edasitõmbamine võib kahjustada trükimehhanismi.

- Kui aparaat vajab elektroonilist remonti, soovitame kasutada litsenseeritud hoolduskeskuse teenuseid.

# 3 Klaviatuurifunktsioonid

1. Kontroll-lukk. Lukustab ja avab printeri kaane. OPEN asendis võimaldab ta juurdepääsu päevikuosasse ja kontroll-lüliti juurde.

2. [-] Topeltfunktsioon: Hinnaalandus (kupong/raha tagastamine) ja eelmise läbikande tühistamine. Lahutab summa üksikeseme hinnast või ostu kogusummast; samuti tühistab vahetult eelneva läbikande. Miinusklahviga läbikannete kogusumma on näidatud kontrollaruandes.

3. [RA] (received on account). Kasutatakse laekunud sularaha registreerimiseks. Laekunud sularaha kogusumma on näidatud kontrollaruandes.

4. [PO] (paid out). Registreerib väljastatud sularaha. Väljamakstud raha kogusumma on näidatud kontrollaruandes.

5. [TAX SHIFT]

6. [FEED] (paper feed). Kerib paberit edasi kassast läbikantud andmeid mõjustamata.

7. [-%] (percent discount). Kasutatakse protsendimäära mahaarvamiseks üksikeseme hinnast või kogusummast. Protsendimäär võib olla eelnevalt programmeeritud või mistahes käsitsi sisestatud suurus. Protsentuaalse allahindluse kogusumma on olemas kontrollaruandes.

8. [SUBTOTAL]. Kasutatakse vahearvete tegemiseks.

9. [CHG] (charge). Kasutatakse kõikide sularahata makstud summade kokkuarvutamiseks. Sularahata makstud summad on olemas kontrollaruandes.

10. [AMT TEND/TOTAL] (amount tendered / total). Kasutatakse lõpparvete tegemiseks, tagasiantava raha arvutamiseks ning X ja Z positsioonide kontrollaruannete väljastamiseks.

11. Kaubagruppide klahvid (department keys, [DEPARTMENT]). Kasutatakse üksikesemete või mitme eseme läbikandmiseks kassast koos kuuluvusega kaubagruppi. Vastavale kaubagrupile määratud maksud arvutatakse automaatselt.

12. [00]. Kasutatakse mitmeid järjestikusi nulle sisaldavate arvude kiiremaks sisestamiseks.

13. [0]. Võimaldab sisestada nulle tühjade numbrikohtade täitmiseks.

14. [X/TIME] (multiply, display time). Topeltfunktsioon: korrutab läbikandeid klahvidelt [DEPARTMENT], [PLU] ja [-]; näitab kuvaril kellaaega, kui selline võimalus on seatud.

15. [#/NS] (identification number / no sale). Topeltfunktsioon: annab tehingule tunnusnumbri või trükib kontrolltsheki koos rahasahtli avamisega.

16. [C] (clear). Topeltfunktsioon: Kustutab sisestused, mis on tehtud enne registreerimisklahvile vajutamist. Samuti lõpetab ta veasignaali pärast ebakorrektseid sisestusi.

17. [PLU] (price look-up). Kannab kassast läbi eseme, mille jaoks on ette määratud hind ja kuuluvus kaubagruppi.

Samuti võimaldab printeri kaane all asuv kontroll-lüliti valida järgmiste töörezhiimide vahel:

OFF	aparaat on välja lülitatud.

R1	register 1 väljastab päeviku, mida keritakse seesmisele poolile.

R2	register 2 väljastab kliendi kassatshekke.

X	väljastab "keskpäeva"-kontrollaruande.

Z	väljastab "kogu päeva"-kontrollaruande; kasutatakse samuti kassa programmeerimiseks.

# 4 Kaitsesüsteem

## 4.1 Kontroll-lüliti

Kassaaparaadiga töötamiseks või programmide sisestamiseks tuleb kontroll-lüliti seada õigesse asendisse. Kontroll-lülitit kasutatakse ka kontrollaruande trükkimiseks või summade nullimiseks.

Vastavalt soovitud operatsioonile tuleb kontroll-lüliti panna järgnevasse asendisse:

OFF	aparaat on välja lülitatud ja ei tööta.

R1	kassaaparaat sooritab tavalisi operatsioone, kaasa arvatud eelnevalt programmeeritud võimalused. Iga tehingu kohta trükitakse päevik.

R2	kassaaparaat sooritab tavalisi operatsioone, kaasa arvatud eelnevalt programmeeritud võimalused. Iga tehingu kohta trükitakse kliendi kassatshekk.

X	väljastab X ("keskpäeva") kontrollaruande.

Z	väljastab Z ("kogu päeva") kontrollaruande ja viib kogusummad nulli (välja arvatud "lukustatud" üldkogusumma); kasutatakse ka kassa programmeerimiseks.

## 4.2 Lahtikäiv lukuga rahasahtel

Rahasahtel avaneb peale sularahaoperatsiooni, vajutades [#/NS] klahvile või kasutades peidetud tagavarakangi kassaaparaadi all. Kui kontroll-lüliti on asendis OFF, on aparaat elektrooniliselt lukustatud. Lisaks sellele on veel olemas võtmega ohutuslukk, mis suleb sahtli ning takistab selle avamise nii elektrooniliselt [#/NS] klahviga kui ka tagavarakangi abil.

Rahasahtli saab aparaadist täielikult välja võtta, kui tõstate lahtist sahtlit veidi üles ja tõmbate enda poole.

## 5 Kuvar

Kuvar näitab sisestatud summasid ja nendega seotud operatsioonide koode numbrite ja spetsiaalsümbolite abil.

## 5.1 Nubrid kuvaril.

Kirjet kuvaril loetakse vasakult paremale järgmiselt:

Kaubagrupp	esimene numbrikoht tähistab kaubagruppi, mis saadakse iga ostu puhul kaubagrupi klahvile vajutades.

Esemete arvu kordus/korrutamine	Teine numbrikoht on kasutusel sama hinnaga ostude arvu suurendamisel/korrutamisel esemete arvuga.

Summa	Ülejäänud osa kirjest näitab sisestatud summat. Iga sisestuse puhul saab hinna tähistuseks kasutada kuni 7-kohalist arvu.

Näide: Kui te kandsite läbi 1.00 maksva eseme kaubagrupist 1 ja kordasite seda summat, siis näeb kirje kuvaril välja järgnevalt:

## 5.2 Spetsiaalsümbolite tähistused

Kassaaparaadiga töötamise ajal ilmuvad spetsiaalsümbolid kuvari kõige vasakpoolsemas servas. Need sümbolid täpsustavad, millist liiki on hetkel kuvaril olev summa, hoiatavad veaolukorras või näitavad programmeerimisrezhiimi. Need on:

C (change)	Näitab kliendile tagasiantava raha summat.

-	Näitab miinusmärgiga arvu või negatiivset vahe- või koguarvet, mis võivad tekkida allahindluse või raha tagastamise puhul.

S (subtotal)	Näitab, et tegemist on vahearvega.

= (total)	Näitab, et tegemist on lõpparvega.

E (error)	Näitab, et töö käigus või programmi seadmisel on tekkinud viga. Tähelepanu äratamiseks kõlab ka veasignaal.

P (program)	Näitab, et kassaaparaat on programmeerimisrezhiimis.

Need sümbolid kustuvad automaatselt, kui alustate uut operatsiooni või vajutate klahvile [C].

## 5.3 Ajanäit

Kellaaja toomiseks kuvarile pruugib vaid vajutada klahvile [X/TIME] (vt. osa 10.1.1 Kuupäeva ja kellaaja seadmine).

Kellaaeg kaob automaatselt, kui alustate tehinguga.

Märkus: Kui püüate kella vaadata tehingu sooritamise ajal põhjustab veasignaali. Kui nii juhtub, vajutage klahvile [C] vea kustutamiseks.

# 6 Veaolekud

## 6.1 Veasignaal

Veasignaal hoiatab sisestamisel tehtud vigade eest (tavaliselt vajutati teatud operatsiooni jaoks lubamatule klahvile) või programmide seadmisel tekkinud vigade eest. Kõlab veasignaal, kuvarile ilmub sümbol E ja klaviatuur lukustub.

Märkus: Veaoleku põhjustab ka kontroll-lüliti lükkamine R1 või R2 pealt uude positsiooni enne tehingu lõpetamist ja veasignaal annab sellest märku.

Vea kustutamine:

1. Vajutage klahvile [C]. Signaal lõpeb, sümbolid kaovad kuvarilt ja klaviatuur läheb lukust lahti.

2. Tehke kindlaks, millise vea te tegite.

3. Jätkake ostumüügitehingu läbikandmist või alustage uuesi programmi seadmist.

Märkus: Klahv [C] kustutab ka vääralt sisestatud rea enne registreerimisklahvile vajutamist. Kui aga sisestus on juba trükitud, kasutage vea parandamiseks klahvi [-] (void).

## 6.2 Vigaste läbikannete tühistamine (vt ka osa 11.7.1)

Kui sisestus on juba trükitud, siis klahvi [C] selle vea parandamiseks enam kasutada ei saa. Kasutage äsjatehtud vea tühistamiseks klahvi [-] (void).

Vahetult lõpetatud läbikande tühistamine:

Vajutage lihtsalt klahvile [-]. Vigane rida trükitakse uuesti, kusjuures summale järgneb märge VD ja läbikanne on tühistatud (kustutatud lõpparvest).

Varasema läbikande tühistamiseks kandke see läbi eraldi tehinguna kui tagastatav summa:

1. Sooritage kõik läbikanded ja tehke lõpparve (vigane summa kaasa arvatud) klahviga [AMT TEND/TOTAL].

2. Vajutage klahvile [-].

3. Sisestage veel kord ebatäpne rida täpselt samal kujul kui enne.

4. Tehke uus lõpparve, vajutades [AMT TEND/TOTAL].

# 7 Patareidel töötav varusüsteem

Kassaaparaadiga töötamise ajal säilitatakse selle mälus kõik kontrollaruandeks vajalikud näitajad. Mälus säilitatakse ka programme. Varusüsteem hoiab seda informatsiooni mälus ka siis, kui kassaaparaat on välja lülitatud.

Mälu on kaitstud nelja AA-tüüpi patareiga, mis tuleb paigaldada veel enne aparaadi programmeerimist. Kassaaparaadi juurde kuulub ostes 4 patareid, mis õige paigaldamise korral tagavad kassa mälu toite ka siis kui kogemata ühendatakse lahti võrgutoide või ilmneb voolukatkestus. Masin säilitab tänu mälu kaitstusele päevaste tehingute kogusummad ja "lukustatud" üldkogusumma ka ilma vahelduvvooluta. Peale voolukatkestust töötavad patareid veel keskmiselt kolm kuud.

Märkus: Jälgige, et aparaat oleks enne patareide paigaldamist vooluvõrku lülitatud.

Patareide paigaldamine või asendamine:

1. Keerake kontroll-lukk asendisse OPEN, avage printeri- ja päevikusektsiooni kaaned nagu kirjeldatud osas 8.1 Paberi paigaldamine ning lükake kontroll-lüliti positsiooni R1 või R2.

2. Eemaldage patareide kaas, mis asub trükimehhanismi taga (Joonis 1).

3. Paigaldage patareid, nagu näidatud (Joonis 2) ja veenduge, et patareide positiivsed ja negatiivsed poolused on õieti.

4. Libistage patareide kaas alla oma kohale.

5. Sulgege printeri- ja päevikusektsiooni kaaned.

Märkus: Patareisid tuleks kord aastas vahetada, et olla kindel andmete säilimises.

# 8 Printeri ja päevikusektsioon

## 8.1 Paberi paigaldamine

Selles kassaaparaadis kasutatakse standardset 57mm laiust pabeririba. Sellele trükitakse kliendi kassatshekid (R2, väljastatakse) või päevik (R1, keritakse seesmisele poolile).

Paberi paigaldamine:

1. Lülitage kassaaparaat sisse ja keerake kontroll-lukk asendisse OPEN

2. Avage päevikusektsiooni kaas, haarates väikesest kangist kontroll-luku kohal ja tõmmates seda ettevaatlikult ülespoole.

3. Võtke kinni printeri kaanest ja tõmmake seda õrnalt tagasi (Joonis 1).

4. Lõigake või rebige paberirulli ots sirgeks, nii et ta läheks korralikult läbi trükipea.

5. Asetage paberirull paberihoidjasse nii, et paber hakkaks jooksma rulli alumisest otsast.

6. Pange paberirulli ots paberipilusse (Joonis 2).

7. Vajutage nii kaua [FEED]-klahvile kuni paber haakub ja läheb läbi printeri.

8. Kui paber ei lähe läbi printeri, kontrollige, kas ta on õigesti paigaldatud ning proovige siis uuesti.

9. Lükake paber läbi kassatsheki akna printeri kaanel (Joonis 3)

või

kui te soovite kasutada päeviku varianti, paigaldage paberi ots päevikupooli. Päeviku kerimispooli ei ole vaja ära võtta. Andke lihtsalt [FEED]-klahvile vajutades paberit 25--30 cm järgi. Seejärel libistage paber kahe päevikupooli kõrval asuva kahvli alt läbi. Vajutage veel kord [FEED]. Paber kinnitub automaatselt päeviku kerimispoolile (Joonis 4).

10. Sulgege printeri- ja päevikusektsiooni kaaned.

## 8.2 Tindirulliku paigaldamine

Teie kassaaparaat tuleb juba eelnevalt paigaldatud tindirullikuga. Tindirullik varustab spetsiaalse tindiga trükipead, mis omakorda tekitab kujutise paberile. Teatud aja möödudes, mis sõltub kassa kasutussagedusest, tindirullik tühjeneb. Kui väljatrükk muutub kahvatuks, tuleb tindirullikut vahetada.

Märkus: Tindirullik pole mõeldud uuesti täitmiseks! Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha, sest see rikub tõsiselt teie kassaaparaadi trükipead.

Tindirulliku vahetamine:

1. Keerake kontroll-lukk asendisse OPEN ja avage printeri- ja päevikusektsiooni kaaned (Joonis 1).

2. Tindirullik asetseb trükipea ees plastikkassetis. Et teda välja võtta, võtke kinni väikesest klambrist tindirulliku vasemal pool ja tõmmake üles. Tindirullik eemaldub kergelt trükipeast (Joonis 2).

3. Uue tindirulliku paigaldamiseks suruge rullik alla oma pesasse vastavalt märkidele L--vasak ja R--parem pool kuni ta lukustub. Mingeid tööriistu pole vaja. Kõige paremini säilitate tagavararulliku kinnises pakendis kuivas jahedas kohas.

4. Sulgege printeri- ja päevikusektsiooni kaaned.

# 9 Algteadmised

Algteadmised on lühike kuid täielik loend kõige põhilisematest juhenditest kohese töö alustamiseks kassaaparaadiga.

## 9.1 Programmeerimine

Järgi neid juhtnööre täpselt:

1. Loe eelnenud lehekülgedel tähelepanelikult läbi juhised installeerimiseks.

2. Asetage kontroll-lüliti Z-positsiooni.

3. Programmeerimise alustamiseks vajutage klahvile [RA]. Kuvarile ilmub sümbol P ja kolm nulli.

4. Seadke õige kuupäev, sisestades numbritega kuupäeva, kuu ja aasta. Ühekohalistele numbritele peab eelnema number null. Näide: et sisestada kuupäeva 8. juuni 1995, valige numbritena [080695]. Lõpetage, vajutades klahvile [#/NS].*

5. Seadke õige kellaaeg, kasutades 24-tunnilist kellaaja märkimise viisi. Näide: et sisestada kellaaega 9:15 hommikul, valige numbritena [0915]; et sisestada 9:15 õhtul, valige [21:15]. Lõpetage, vajutades klahvile [X/TIME].

6. Seadke soovitud käibemaksu protsent. Sisestatud arvul peab olema kolm kümnendkohta. Näide: Kui teie käibemaks on 18%, valige Nr. 1 non tax  klahv siis 18000 ning siis vajutage Total klahvi.    .

7. Programmeerige kaubagrupp 1 (department 1) kui käibemaksuga maksustatavad kaubad. Selle operatsiooni sooritamiseks vajutage numbriklahvile [1], siis klahvile [0] ja lõpuks klahvile [DEPARTMENT 1].**

8. Programmeerige kaubagrupp 2 (department 2) kui käibemaksuga alla mitte kuuluvad kaubad. Selle operatsiooni sooritamiseks vajutage numbriklahvile [0], siis uuesti klahvile [0] ja lõpuks klahvile [DEPARTMENT 2].

9. Kui programmeerimine on lõpetatud, väljuge programmeerimisrezhiimist, vajutades klahvile [SUBTOTAL].

10. Müügitehingute osa lõpetuseks asetage kontroll-lüliti positsiooni R1 või R2 (positsioonis R1 salvestatakse andmed kontroll-lindile seesmisel poolil, positsioonis R2 väljastatakse selleks ettenähtud avast klienditshekke, selle täielik kirjeldus on toodud osas 8.1 Paberi paigaldamine). Nüüd tehke harjutamiseks läbi peatükis 11 toodud ostumüügitehingute näited kassaaparaadiga.

11. Et trükkida kontrollaruandeid, asetage kontroll-lüliti vastavalt vajadusele positsiooni X või Z ja vajutage siis [AMT TEND/TOTAL] (vt. peatükk 12 Kontrollaruanne).

Kui te olete omandanud kõik operatsioonid osas Algteadmised, tekib teil kahtlemata soov laiendada oma oskusi masina kasutusvõimaluste kohta. Uurige ülejäänud osi käesolevast käsiraamatust ning programmeerige oma kassaaparaati isikupäraseid elemente. Muud väärtuslikud omadused hõlmavad näiteks hinnaalanduse määra protsentides, hindade kontrolli ja kaitsesüsteemi (vt. peatükk 10 Kassa programmeerimine).

Märkused:

*	Kui te kuulete kuupäeva sisestamisel veasignaali, arvestage võimalusega, et teie kassaaparaati võib olla programmeeritud kaitsekood (vt. osa 10.1.6 Kaitsekood programmile ja aruandlusele). Vajutanud [RA], sisestage neljakohaline kaitsekood, vajutage [CHG] ja jätkake siis programmeerimist.

**	Teie kassaaparaat võimaldab kasutada maksimaalselt nelja kaubagruppi. Käibemaksuga maksustavate kaupade staatuse võib omistada mistahes grupile, korrates maksustaatuse omistamise protseduuri, mida kasutati kaubagrupi 1 puhul. Kaubagrupi klahvid asuvad kesksest numbriklaviatuurist vahetult paremal pool.

## 9.2 Üldinformatsioon

- Ühe muudatuse või paranduse tegemiseks programmi pole sugugi tarvis kogu aparaati uuesti programmeerida. Kui te soovite teha parandust (nagu näiteks käibemaksu määra muutmine), veenduge, et te olete programmeerimisrezhiimis, siis sooritage uuesti selle konkreetse funktsiooni programmeerimine ning vajutage klahvi [SUBTOTAL] kui te olete valmis programmeerimise lõpetama. Uus programmilõik funktsiooni täitmiseks asendab vana programmikoodi automaatselt.

- Pidage meeles: Te alustate programmeerimisrezhiimi, asetades lüliti positsiooni Z ja seejärel vajutades [RA]. Te lõpetate programmeerimise, vajutades [SUBTOTAL].

- Igat programmeerimisoperatsiooni, mida te sooritate, näidatakse kuvaril ja samaaegselt väljastatakse ka paberirullile. See annab teile kahekordse võimaluse kontrollida igat programmeerimisoperatsiooni, mida te sooritate.

## 10 Kassaprogrammid

Teie kassaaparaat võimaldab teil kasutada programme, mis on kohandatud teie spetsiifilistele ärivajadustele. Need programmid hõlmavad:

- kuupäeva ja kellaega - allahindluse määra protsentides - maksustamist kaubagrupi piires - käibemaksu - hinnaotsinguid - kaitsekoodi programmile ja aruandlusele - numbrikohtade arvu

Vastavalt oma vajadusele sisestage kas kõik need programmid või ainult osa neist. Kord sisestatult säilivad need programmid kassa mälus, kuni te neid muudate.

Märkus: Enne programmeerima asumist veenduge kindlasti, et kassaaparaadis on patareid.

## 10.1 Programmide sisestamine

Kõikide programmide sisestamine algab programmeerimisrezhiimi minekust. Neid sisestatakse, kasutades numbriklahve ja vastavaid operatsiooniklahve. Kontrolliks ilmub programmivalik ka kuvarile ja see trükitakse paberirullile.

Selles osas leiate te lihtsad, samm-sammult täidetavad juhtnöörid iga programmi sisestamiseks. Iga operatsiooni järel on näide. Me soovitame teil programmi tundmaõppimiseks need näited harjutustena sooritada ja alles seejärel programmeerida kassaaparaat vastaval oma vajadustele.

Märkus: Sisestage kõik programmid korraga, et saada üksainus väljatrükk paberil, kus on peal kõik teie poolt sooritatud valikud. Hoidke seda väljatrükki kindlas kohas, kus see ka tulevikus käepärast oleks.

Programmeerimisrezhiimi alustamine:

1. Asetage kontrolllüliti positsiooni Z.

2. Vajutage klahvile [RA], et alustada programmeerimisrezhiimi. Kuvari kõige vasakpoolsemasse serva ilmub programmeerimisrezhiimi tähistav sümbol P.

Märkus: Kord programmeerimist alustanud, võite te sisestada kõik või ainult mõned programmid. Pole tarvidust vajutada klahvi [RA] enne iga uut programmi, v.a. juhul kui te väljute vahepeal programmeerimisrezhiimist ja soovite seda siis uuesti alustada.

Programmeerimisrezhiimist väljumine:

1. Kui kõik teie poolt soovitud programmid on sisestatud, vajutage klahvile [SUBTOTAL]. Sümbol P kaob kuvarilt.

2. Rebige lindi küljest väljatrükk ning säilitage seda kindlas kohas, kus see ka tulevikus käepärast oleks.

3. Kassaoperatsioonide alustamiseks seadke lüliti positsiooni R1 või R2, aparaadi väljalülitamiseks positsiooni OFF.

Vigade parandamine:

Vajutage klahvile [C]. Kuvarile ei jää ühtegi sümbolit. Seadke kogu programmilõik uuesti.

### 10.1.1 Kuupäev ja kellaaeg

Seadke kuupäev (Date), et trükkida jooksev kuupäev iga väljastatud tsheki, päeviku või kontrollaruande peale. Jooksvat kuupäeva võib samuti vaadata, vajutades klahvile [X/TIME]. Kuupäev väljastatakse formaadis: Päev.Kuu.Aasta (PP.KK.AA).

Seadke kellaaeg (Time), et trükkida jooksev kellaaeg iga tsheki alla. Kellaaeg väljastatakse formaadis: Tunnid.Minutid (TT.MM).

Kuupäev ja kellaaeg muutuvad automaatselt, kuni kestab toitesüsteem patareidelt.

Kuupäeva seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Sisestage kuupäevale vastav numbrijada. Kasutage järjendit PPKKAA (PäevKuuAasta).

Märkus: Ühekohalistele kuu- ja kuupäevanumbritele peab eelnema number null (0).

3. Kuupäeva salvestamiseks vajutage klahvile [#/NS].

4. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Kuupäeva 7. märts 1991 seadmine:

Sisestage:		Kuvar:		Tshekk:

[070391] + [#/NS]	P 703.91	07.03.91

Kellaaja seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Sisestage kellaajale vastav numbrijada. Kasutage järjendit TTMM (TunnidMinutid). Kellaaja seadmisel lähtutakse rahvusvahelisest (24-tunnisest) märkimisviisist. Näiteks 9:15 hommikul sisestatakse kujul [0915], 9:15 õhtul sisestatakse kujul [2115].

3. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile [X/TIME].

4. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Kellaaja 3:30 pärastlõunal seadmine:

Sisestage:		Kuvar:		Tshekk:

[1530] + [X/TIME]	P 15.30		15.30

### 10.1.2 Allahindluse määr protsentides

See programmilõik arvutab automaatselt eelnevalt sisestatud protsendimäära iga kord kui vajutatakse klahvi [-%]. Protsendimäära võib maha võtta nii üksiku kauba kui ka kogu ostu hinnast.

Te võite muuta programmis seatud määra ja sisestada uue (lähemalt vt. peatükk 11 Ostumüügitehingute näited töös kassaaparaadiga).

Allahindluse määra seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Sisestage soovitud protsendimäär numbritega. Märkus: Kasutada saab kuni nelja numbrikohta nullist kuni 99,99%. Te PEATE täitma kasutamata kümnendkohad nullidega. Näide: Et seada allahindluse määraks 10%, sisestage [1000], et seada 6,5%, sisestage [650].

3. Allahindluse määra salvestamiseks vajutage [-%].

4. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Seada allahindluse määraks 5%:

Sisestage:		Kuvar:		Tshekk:

[500]			P 5.00

[-%]			-P 5.00		5.00 %-

### 10.1.3 Kaubagrupi maksustamine

Kaubagrupp võib olla maksustatav või maksustamata. Kui kaubagrupp on tähistatud kui maksustatav, arvutatakse automaatselt eelnevalt seatud protsendi järgi kogusumma alusel maksumäär ning näidatakse eraldi real kassatshekil ja kontrolllindil. Sama programmiga võite te seada tavalist mitme kauba müügi omadust.

Maksustatavuse ja mitme kauba müügi omaduse seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Sisestage kas numbriklahvidelt [0] (maksustamata) või [1] (maksustatav), et määratleda kaubagrupi omadusi.

3. Seejärel sisestage [0], et määrata tavalise mitme kauba müügi omadust kaubagrupile.*

4. Nüüd vajutage klahvile [DEPARTMENT 1], et omistada eelnevalt seatud omadused kaubagrupile 1.

5. Korrake punkte 2--4 iga kaubagrupi jaoks, millele te tahate omistada maksustatavuse ja mitme kauba müügi omadusi.

6. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Seada kaubagrupp 1 kui maksustatav ning mitme kauba müügi omadusega:

Sisestage:			Kuvar:		Tshekk:

[1] + [0] + [DEPARTMENT 1]	P 0.10		0.10 TX1

* Erifunktsioon: Tavalise mitme kauba müügi omaduse asemel võite te alternatiivina kasutada kaubagruppi üksiku eseme müügiks sularaha eest. See tähendab, et kõnealuse kaubagrupi kasutamisel tehakse iga üksiku ostetud eseme kohta lõpparve, arvutatakse võimalikud maksud ning kogusumma. Sellist kaubagruppi ei saa kasutada rohkem kui ühe eseme väljastamiseks tshekile.

3. Sisestage [0], et määrata kaubagrupile ühe kauba müügi omadust.

### 10.1.4 Käibemaksu määr

Kassaaparaati saab programmeerida ühe käibemaksu määra kasutamiseks. Kaubagruppidele, mis on määratletud kui maksustatavad, lisatakse kassatsekile või kontrolllindile eraldi real automaatselt lõppsummast arvutatud maksusumma. Sama käib ka hinnaotsingu kohta, mis on määratletud kui maksustatav.

Käibemaksumäära seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Sisestage soovitud käibemaksu protsent numbritena. Märkus: kasutada saab kuni viit numbrikohta. Te PEATE täitma kolm kümnendkohta. Näide: Maksumäär 18% sisestatakse kujul [18000],.

3. Käibemaksu protsendi sisestamine sisesta Nr. 1 vajuta Non tax klahvi sisesta 18000 ning vajuta Total klahvi.

4. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Märkus: Kui te olete kasutanud kaitsekoodi, aga soovite muuta mõnd varem programmeeritud funktsiooni, peate te kõigepealt alustama programmeerimisrezhiimi vajutades klahvile [RA] (lüliti on positsioonis Z), sisestama neljakohalise kaitsekoodi ja vajutama [CHG]. Nüüd võite te muuta mistahes programmi osi. Kui seda nõuet ei ole täidetud, on tulemuseks pidev veatoon ja programmeerimise blokeerumine.

Näide: Seame käibemaksu määraks 18 protsenti:

Vajuta Nr 1  vajuta Non tax klahvi sisesta 18000 vajuta Total klahvi

### 10.1.5 Hinnaotsingud (HO)

Hinnaotsing lihtsustab tööd kassaaparaadiga, leides automaatselt kaubaühiku hinna, kaubagrupi, maksumäära ja suuruse (kui need on kasutusel). Hinnaotsingu kasutamiseks vajutage lihtsalt HO koodinumber ja seejärel klahvi [PLU]. Hinnaotsingut võib korraga kasutada kuni üheksa kauba kohta.

Hinnaotsingute programmeerimine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Valige numbriklahvidelt number, millele te hinnaotsingu omistate.

3. Vajutage klahvile [PLU].

4. Sisestage kaubaühiku hind, mille kohta te hinnaotsingut kasutada soovisite.

5. Vajutage vastava kaubagrupi klahvile (1--4), mille juurde kaubaühik kuulub.

6. Korrake punkte 2--5 kuni üheksa HO loomiseks.

7. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Loome hinnaotsingu kaubaühikule, mis maksab 1.50 ja kuulub kaubagruppi 1 ning kaubaühikule, mis maksab 0.75 ja kuulub kaubagruppi 2:

Sisestage:			Kuvar:		Tshekk:

[1] + [PLU]			P 0.01

[150] + [DEPARTMENT 1]	P 1.50		1.50 TX1

[2] + [PLU]			P 0.02

[75] + [DEPARTMENT 2]	P 0.75		0.75 2

Jätkake toodud näidete varal täiendavate hinnaotsingute loomist, mis kuuluvad teie poolt soovitud kaubagruppidesse.

### 10.1.6 Kaitsekood programmile ja aruandlusele

Kontrollaruandeid võib trükkida, kui kontrolllüliti on positsioonis X või Z. Kui aruandeid trükitakse lüliti positsioonis Z, nullitakse pärast väljatrükki ostumüügitehingute kogusumma. Kaitsekoodi kasutamine võib ära hoida tahtmatu kogusumma nullimise. Kui kaitsekood on seatud, trükitakse kontrollaruanne alles pärast kaitsekoodi sisestamist.

Märkus: Sea koodiks number, mida on lihtne meeles pidada. Alles tuleks hoida ka väljatrükk programmeerimisel sooritatud operatsioonidega. Kui te peaksite siiski koodi unustama, seadke selle programmiga uus kood, siis trükkige aruanne, kasutades uut koodi.

Kaitsekoodi seadmine:

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Valige kaitsekoodi numbrid. Märkus: Kaitsekoodina saab kasutada kuni neljakohalist arvu.

3. Koodi salvestamiseks vajutage klahvile [CHG].

4. Vajutage [SUBTOTAL] kui te soovite programmeerimisrezhiimi lõpetada või alustage järgmise programmi sisestamist.

Näide: Seame kaitsekoodiks 7748:

Sisestage:		Kuvar:		Tshekk:

[7748] + [CHG]		P 77.48		77.48 CH

Olge, palun, tähelepanelikud: kui te olete võtnud kasutusele kaitsekoodi, ei saa te muuta programmi ega trükkida kontrollaruannet enne kui on sisestatud õige kood. Tegevuse õige järjestus on:

Programmeerimisel: Vajutage klahvi [RA], siis valige neljakohaline kood ja vajutage [CHG].

Aruande trükkimisel: Sisestage neljakohaline kood ja vajutage siis klahvi [AMT TEND/TOTAL].

### 10.1.7 Numbrikohtade arvu seadmine

1. Vajaduse korral alustage programmeerimisrezhiimi.

2. Valige numbriklaviatuurilt [1] ja [2], kui te soovite seada vaikimisiväärtust "0.00'.*

3. Salvestamiseks vajutage klahvile [RA].

4. Vajutage [SUBTOTAL], et lõpetada programmeerimisrezhiim.

Näide: Seame vaikimisiväärtuse "0.00":

Sisestage:		Kuvar:		Tshekk:

[1] [2] + [RA]		P 0.		12

* Te võite kasutada ka muid vaikimisväärtusi. Kui te soovite kasutada vaikimisi väärtust "0.", sisestage punktis 2 klahvidelt [1] [0], "0.0" saamiseks sisestage [1] [1], "0.000" saamiseks [1] [3].

Nüüd olete te omandanud kassaaparaadi programmeerimise. Kui te olete ka näited läbi proovinud, sooritage programmeerimine uuesti vastavalt oma vajadustele. Ärge unustage säilitada väljatrükki programmidest.

## 10.2 Lühikokkuvõte programmidest

Allpool on toodud lühikokkuvõte kõikidest näidetest, mida kasutasime osas 10.1.

Programm/näide:				Sisestage:

Seadke kontroll-lüliti positsiooni Z

Alustage programmeerimisrezhiimi		[RA]

Seadke kuupäev 7. märts 1991		[070391] + [#/NS]

Seadke kellaaeg 15:30			[1530] + [X/TIME]

Seadke allahindlus 5%			[500] + [-%]

Seadke maksustatavus kaubagrupile

Kaubagrupp 1 -- maksustatav		[10] + [DEPARTMENT 1]

Kaubagrupp 2 -- maksuvaba		[00] + [DEPARTMENT 2]

Seadke käibemaksu määr 14%		[14000] + [TAX SHIFT]

Looge hinnaotsing klahvile

1 = 1.50, kaubagrupp 1			[1] + [PLU]

[150] + [DEPARTMENT 1]

2 = 0.75, kaubagrupp 2			[2] + [PLU]

[75] + [DEPARTMENT 2]

Seadke numbrikohtade arv 0.00		[1] [2] [RA]

Seadke kaitsekood 7748			[7748] + [CHG]

Lõpetage programmeerimisrezhiim		[SUBTOTAL]

# 11 Ostumüügitehingute näited töös kassaaparaadiga.

Näited selles osas illustreerivad erinevate operatsioonide sooritamist kassaaparaadiga. Näidistena on toodud ka väljastatavad kassatshekid koos kommentaaridaga, milliseid programmeerimisoperatsiooe tulemuse saavutamiseks kasutati. (vt. 10.2 Lühikokkuvõte programmidest).

## 11.1 Näidistshekk

Järgmine näide osutab, kuidas trükitakse tshekile tavalise ostumüügitehingu kokkuvõte ja milliseid programme iga konkreetse rea väljastamiseks vajatakse. Täpsemate programmeerimisjuhendite kohta vt. peatükk 10 Kassaprogrammid.

07.03.91			Kuupäev (vt. 10.1.1 Kuupäev ja kellaaeg)

10.00	TX 1		Maksustatav/maksuvaba kaubagrupp

(vt. 10.1.3 Kaubagrupi maksustamine)

20.00	2

1.23	TX		Käibemaks (vt. 10.1.4 Käibemaksu määr)

50.00	AT 		| Sularaha

20.00	CG 		| Tagasi

15-34 001		Kellaaeg (vt 10.1.1 Kuupäev ja kellaaeg) ja tsheki järjekorranumber (suureneb automaatselt ühe võrra pärast iga tsheki väljastamist. Nullitakse pärast Z-kontrollaruande trükkimist).

## 11.2 Tshekkidel kasutatavad tähistused

Järgnevad tähistused ilmuvad paberile tshekke välja trükkides. Nad paigutatakse erinevate summade ja operatsioonide paremale poole. Mõned neist tähistustest on kasutusel ka kontrollaruande trükkimisel. Loetleme:

CA	Sularaha lõpparve

CH	Sularahata lõpparve

AT	Kliendi antud summa sularahas

ST	Vahearve

CG	Tagasiantav summa (vahetusraha)

TX1	1. kaubagrupi eseme maksumäär

TX2	2. kaubagrupi eseme maksumäär

TX3	3. kaubagrupi eseme maksumäär

TX4	4. kaubagrupi eseme maksumäär

TX	Kogusummas sisalduv käibemaks

%	Kaubaühiku või kogusumma hinnaalandus protsentides

-	Kaubaühiku või kogusumma hinnaalandus sularahas

X	Kogus, millega hinda korrutatakse

@	Kaubaühiku hind, mida korrutatakse

VD	Tühistatud sissekanne

RF	Tagastatud raha

#	Tehingu tunnusnumber

NS	Kontrolltshekk

## 11.3 Tavalised ostumüügitehingud

### 11.3.1 Ühe kaubaühiku ja tagasi antava raha kassast läbi kandmine

Märkus: Kaubaühiku kirjeldamiseks saab kasutada maksimaalselt seitset numbrikohta.

Näide: Kandke kassast läbi kaubagruppi 1 kuuluv ese, mille hind on 1.00 (kaubagrupile 1 on määratud käibemaks 14%). Tehke vahearve ning arvutage 5.00-st tagasiantav summa:

1. [100] + [DEPARTMENT 1]

2. [SUBTOTAL]

3. [500] + [AMT TEND/TOTAL]

### 11.3.2 Mitme ühesuguse kaubaühiku müügi kassast läbi kandmine

Märkus: Ühiku hinda saab korrutada maksimaalselt kahekohalise arvuga.

Näide: Korrutada kahega 1.50 maksev kaubaühik kaubagrupist 1:

1. [2] + [X/TIME] + [150] + [DEPARTMENT 1]

2. [SUBTOTAL]

3. [AMT TEND/TOTAL]

### 11.3.3 Sularahata müügi kassast läbi kandmine

Märkus: Sularahata tehingud loendatakse ja summeeritakse kontrollaruandes.

Näide: Kandke kassast läbi kaubagruppi 1 kuuluv ese, mille hind on 2.50 ja kaubagruppi 2 kuuluv ese, mille hind on 3.00 kui sularahata ost:

1. [250] + [DEPARTMENT 1]

2. [300] + [DEPARTMENT 2]

3. [CHG]

### 11.3.4 Segatüüpi makseviisi kassast läbi kandmine

Näide: Kandke kassast läbi 10.00 ja 15.00 maksvad, teise kaubagruppi kuuluvad esemed; jagage vahesumma sularahas makstud 20.00 ja sularahata 5.00 vahel:

1. [1000] + [DEPARTMENT 2]

2. [1500] + [DEPARTMENT 2]

3. [SUBTOTAL]

4. [2000] + [TOTAL] + [CHG]

## 11.4 Miinusmärgiga sooritatud ostumüügitehingud

Hinnaalanduse (-) kassast läbi kandmine:

Märkus: Hinnaalanduse summas saab olla maksimaalselt seitse numbrikohta.

Näide: Kandke kassast läbi hinnaalandus 0.10 (nt. kupongiga ost) 2.00 maksvale kaubaühikule kaubagrupist 2:

1. [200] + [DEPARTMENT 2]

2. [10] + [-]

3. [AMT TEND/TOTAL]

## 11.5 Protsentuaalse hinnaalanduse kassast läbi kandmine

### 11.5.1 Üksikutele kaupadele hinnaalanduse tegemine

Märkus: Hinnaalanduse protsendimäär võib olla maksimaalselt neljakohaline (0--99,99%). Te PEATE täitma kaks kümnendkohta.

Näide: Kandke kassast läbi 10%-line hinnaalandus ühe kauba ostumüügitehingule:

1. [100] + [DEPARTMENT 1]

2. [1000] + [-%]

3. [SUBTOTAL]

4. [AMT TEND/TOTAL]

### 11.5.2 Etteantud hinnaalanduse tegemine kogusummale

Näide: Kandke kassast läbi etteantud 5%-line hinnaalandus kogu ostumüügitehingule:

1. [100] + [DEPARTMENT 1]

2. [200] + [DEPARTMENT 2]

3. [SUBTOTAL]

4. [-%]

5. [AMT TEND/TOTAL]

### 11.5.3 Etteantud hinnaalanduse tegemine üksikule kaubale

Näide: Kandke kassast läbi etteantud 5%-line hinnaalandus kaubagruppi 2 kuuluvale ja 3.00 maksvale kaubaühikule:

1. [300] + [DEPARTMENT 2]

2. [-%]

3. [AMT TEND/TOTAL]

### 11.5.4 Valikulise hinnaalanduse tegemine

Märkus: Hinnaalanduse protsendimäär võib olla maksimaalselt neljakohaline (0--99,99%). Te PEATE täitma kaks kümnendkohta.

Näide: Kandke kassast läbi 15%-line hinnaalandus (etteantud 5% asemel) kaubale, mis maksab 10.00 ja kuulub gruppi 2:

1. [1000] + [DEPARTMENT 2]

2. [1500] + [-%]

3. [AMT TEND/TOTAL]

## 11.6 Hinnaotsingu koodide kasutamine

Märkus: Hinnaotsing peab olema seatud enne tema kasutamist. Hinnaotsingute seadmise kohta vt. peatükk 10 Kassaprogrammid, osa 10.1.5 Hinnaotsingud.

Näide: Kasutage kogu ostumüügitehingu läbikandmisel eelnevalt seatud HO koode: HO 1 (seatud kaubale 1.50, kaubagrupp 1) ja korrutage kahega HO 2 (seatud kaubale 0.75, kaubagrupp 2):

1. [1] + [PLU]

2. [2] + [X/TIME] + [2] + [PLU]

3. [AMT TEND/TOTAL]

## 11.7 Läbikande tühistamine ja raha tagastamine

### 11.7.1 Vahetult eelneva läbikande tühistamine läbikandmise ajal

Märkus: Et tühistada varasem läbikanne või kogu ostumüügitehing, sooritage enne kõik läbikanded ja tühistage siis iga üksik läbikanne eraldi.

Näide: Tühistage ekslikult löödud 2.00 maksev läbikanne kaubagrupist 2. Siis parandage viga, kandes läbi 3.00 maksva kauba grupist 2:

1. [200] + [DEPARTMENT 2]

2. [-]

3. [300] + [DEPARTMENT 2]

4. [AMT TEND/TOTAL]

### 11.7.2 Üksiku ostu puhul raha tagastamine

Märkus: Raha tagastamine saab toimuda ainult eraldi iga tehingu kohta.

Näide: Tagastada raha kauba eest, mis maksis 1.00 ja kuulus kaubagruppi 1:

1. [-]

2. [100] + [DEPARTMENT 1]

3. [AMT TEND/TOTAL]

## 11.8 Muud ostumüügitehingud

### 11.8.1 Laekunud sularaha

Näide: Kandke kassast läbi 10.00, mis on laekunud sularahas:

1. [1000] + [RA]

### 11.8.2 Sularaha väljaandmine

Näide: Andke välja sularaha 5.00:

1. [500] + [PO]

### 11.8.3 Tehingu tunnusnumbri # kasutamine

Märkus: Tunnusnumbris tohib olla kuni 7 numbrikohta. Selle võib määrata enne iga ostumüügitehingut. #-tunnusnumbrit ei kanta ei kontrollaruandesse ega kogusummasse.

Näide: Andke tehingule tunnusnumber 12345:

1. [12345] + [#/NS]

2. [100] + [DEPARTMENT 1]

3. [AMT TEND/TOTAL]

11.8.4 Kontrolltsheki väljastamine

Märkus: See operatsioon ei tee midagi muud peale kontrolltsheki väljastamise. Tegevus registreeritakse kontrollaruande tegevusloenduris.

# 12 Kontrollaruanne

Ostumüügitehingute erinevate alajaotuste kogusummasid säilitatakse kassa mälus seni, kuni töötab varutoitesüsteem patareidel. Neid andmeid on võimalik väljastada aruande vormis kaupluse juhtkonnale.

Kontrollaruannet saab trükkida, kui kontroll-lüliti on positsioonis X või Z.

## 12.1 X-positsiooni aruanne

Positsioon X trükib kogutud informatsiooni ning säilitab kõik kogusummad kassa mälus. Kasutage seda positsiooni perioodilise ülevaate saamiseks ostumüügitehingute käigust. (X-aruannet kutsutakse ka keskpäeva aruandeks).

## 12.2 Z-positsiooni aruanne ja nulli tagasiviimine

Z-positsiooni aruanne sisaldab sama informatsiooni, mis X-aruanne. Kui aga kontrollaruanne on trükitud, viiakse kõikide alajaotuste kogusummad tagasi nulli, välja arvatud üldkogusumma. (X-aruannet nimetatakse ka kogu päeva aruandeks).

Märkus: Z-aruande juhusliku väljatrüki vältimiseks kaitske kassaaparaat koodiga (vt. osa 10.1.6 Kaitsekood programmile ja aruandlusele). Peale kaitsekoodi seadmist ei saa Z-aruannet trükkida enne, kui on sisestatud kood.

## 12.3 Kontrollaruannete trükkimine

1. Lükake kontroll-lüliti positsiooni X või Z.

2. Vajutage klahvile [AMT TEND/TOTAL]. Aruanne trükitakse välja.

Märkus: Kui te olete seadnud kaitsekoodi Z-aruandele, tuleb enne klahvile [AMT TEND/TOTAL] vajutamist sisestada see neljakohaline kood.

## 12.4 Üldkogusumma nullimine

1. Lükake kontroll-lüliti positsiooni Z.

2. Alustage programmeerimisrezhiim, vajutades klahvile [RA].

3. Sisestage [2], siis [0] ja [RA].

4. Vajutage klahvile [SUBTOTAL]. Pärast seda operatsiooni nullitakse üldkogusumma.

## 12.5 Kontrollaruande näidis

Kontrollaruanne sisaldab alltoodud näites esitatud andmeid:

Kuupäev

X või Z loendur

Tegevusloendur

Kogusumma kaubagrupis 1

Tegevusloendur

Kogusumma kaubagrupis 2

Tegevusloendur

Kogusumma kaubagrupis 3

Tegevusloendur

Kogusumma kaubagrupis 4

Käibemaksu kogusumma

Hinnaalanduste kogusumma

Protsentuaalse allahindluse kogusumma

Netosumma

Tagastatud raha kogusumma

Brutosumma

Kogusumma sularahas

Sularahata tehingute loendur

Sularahata makstud kogusumma

Laekunud sularaha loendur

Laekunud sularaha kogusumma

Väljaantud sularaha loendur

Väljaantud sularaha kogusumma

Sularaha sahtlis

Üldkogusumma pärast aruande trükkimist

Kellaaeg / Operatsioonide loendur (näitab kassaga sooritatud operatsioonide arvu viimasest Z-aruandest alates)

## 12.6 Erinevate kogusummade arvutamise valemid (bilansivalemid)

Järgnevad näited illustreerivad kontrollaruandes toodud kogusummade arvutamist:

### 12.6.1 Raamatupidamisbilanss

Kaubagrupp 1

Kaubagrupp 2

Kaubagrupp 3

Kaubagrupp 4

Kaubagruppide kogusumma

Kaubagruppide kogusumma

Hinnaalanduste kogusumma

Protsentuaalse allahindluse kogusumma

Netosumma

Hinnaalanduste kogusumma

Protsentuaalse allahindluse kogusumma

Tagastatud raha kogusumma

Brutosumma

Netosumma

Eelnev üldkogusumma

Üldkogusumma pärast aruande trükkimist

### 12.6.2 Rahabilanss

Netosumma

Sularahata makstud kogusumma

Sularaha kogusumma

Sularaha kogusumma

Laekunud sularaha

Väljaantud sularaha kogusumma

Sularaha sahtlis

# 13 Tehnilised andmed

Aparaadi tüüp:	Elektrooniline kassaaparaat printeri ja nelja kaubagrupiga

Kuvar:	Helendavad, 7mm kõrgused tähed ja numbrid; erisümbolid vea, 	kustutuse, vahearve, miinustehete, lõpparve ja programmeerimisrezhiimi 	tähistamiseks

Mahutavus:	7 sümbolit sisestamiseks ja kuvamiseks

Printer:	Järjestikprinter tindirullikuga

Trükilint:	57mm laiune ühepoolne kassalint

Mälukaitse patareidel:	4 AA patareid, mälu kaitstus tagatud umbes 3 kuud alates voolu 	katkemisest

Tehnoloogia:	CMOS RAM

Toitepinge:	220V - 10% kuni 230V + 6%

Voolutarbimine:	Ooterezhiimil 0,07A; töörezhiimil 0,22A

Töötemperatuur:	0C kuni 40C

Mõõdud (pikkus, laius, kõrgus):	SD 425mm x 324mm x 273mm

LD 430mm x 410mm x 273mm

Kaal:	u 6kg