#### Universaalne toiteadapter Vanson SMP-120W

Kasutusjuhend

1.Sissejuhatus.

Täname Teid, et olete ostnud universaalse stabiliseeritud alalispinge vooluallika. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi, enne kui hakkate seadet kasutama. Valmistaja ei vastuta riknenud koormusseadme või tarkvara eest! Enne kasutamist veenduge kindlasti, et SMP väljundpinge ja polaarsus on õiged!

2. Seade koosneb järgmistest osadest:

1) juhe 100…240V vooluvõrku ühendamiseks

2) toiteallikas e. adapter, edaspidi SMP

3) otsikute komplekt 6 tk.

4) pakend

6) kasutusjuhend

- Seadme omadused

    - sisendpinge 100...240V 50/60Hz

    - lülitiga valitav väljundi alalispinge 15, 16, 18, 19, 20, 22 või 24V

4. Enne kasutamist

1) vajaliku väljundpinge valimiseks on vaja panna pinge lüliti SMP peal õigesse asendisse. Vajaliku pinge määramiseks kasutage originaaltoiteploki või –tarbija küljesolevat etiketti või kaasapandud juhendit.

2) kontrollige kindlasti, et koormusvõimsus vastaks SMP tagaküljel olevate andmetega! Ärge kasutage suurema voolutarbega koormust, kui näidatud!

3) kontrollige pinge polaarsuse õigsust vastavalt koormuseks oleva seadme vajadusele! Otsiku keskmise (seesmine) klemmi polaarsus on ”+”. Kahtluse korral kontrollige kindlasti pinge väärtuse ja polaarsuse õigsust testriga või pidage nõu müüjafirmaga.

- ärge muutke pinget ja polaarsust kui SMP on ühendatud vooluvõrku ja kui punane valgusdiood seadme peal helendab.

- lülitage alati SMP sisselülitamise ajaks koormusseade välja.

- kontrollige, et 220V toitepinge ahel oleks kindlasti ühendatud maandusahelaga.

  - Kasulikud soovitused

    - ärge lühistage SMP väljundkontakte, mis võib viia SMP riknemiseni.

    - ärge avage iseseisvalt SMP korpust ega püüdke muuta tema ehitust, see katkestab automaatselt valmistajagarantii.

    - vältige SMP kasutamist eriti tolmustes, - niisketes või kuumades kohtades.

    - puhastage SMP väljalülitatud olukorras pehme niiske lapiga, ärge kasutage keemilisi aineid, mis võivad kahjustada korpust või imbuda tema sisse ja põhjustada täieliku riknemise.

    - kontrollige aeg-ajalt SMP korrasolekut välise vaatluse teel, et juhtmed oleksid korras ja korpus terve, rikete ilmnemisel võtke ühendust volitatud remondifirmaga.

Vea selgitamine

# Probleem				Lahendus

Ei lülitu sisse			kontrollige, kas seinapesast tuleb voolu

veenduge, et toitejuhe on korralikult pesas ja terve