#### Universaalne Notebooki toiteadapter 70W

Kasutusjuhend

1.Sissejuhatus.

Täname Teid, et olete ostnud universaalse stabiliseeritud alalispinge vooluallika. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi, enne kui hakkate seadet kasutama.

2. Seade koosneb järgmistest osadest:

1) juhe 100…240V vooluvõrku ühendamiseks

2) toiteallikas e. adapter

3) otsikute komplekt 8tk.

4) pinge selektorid sobiva väljundpinge valimiseks

5) pakend

6) kasutusjuhend

- Seadme omadused

    - selektoritega valitav väljundi alalispinge 5....24V

    - elektrooniline ülekoormuskaitse

    - elektrooniline ülekuumenemiskaitse

    - madal voolutarve

4. Enne kasutamist

1) vajaliku väljundpinge valimiseks on vaja panna vastav pinge selektor (väike läbipaistev asi, millel peale kirjutatud pinge voltides) adapteri külje peal olevasse pesasse.

2) kontrollige kindlasti, et koormusvõimsus vastaks pakendi tagaküljel olevas tabelis toodud andmetele! Ärge kasutage suurema voolutarbega koormust, kui tabelis näidatud!

3) kontrollige pinge polaarsuse õigsust vastavalt koormusseadme vajaduselele (vt. skeemi pakendi tagakaanel)! Tähistus ”CEN” otsiku peal tähistab pistiku keskmist (seesmist) klemmi.

4) ärge muutke pinget ja polaarsust kui seade on ühendatud vooluvõrku ja kui pinge selektor helendab.

  - Kasulikud soovitused

    - kui Teil tekib küsimusi, pöörduge kindlasti müüja poole, ärge püüdke määrata umbes väljundpinget ja polaarsust, mis võib viia nii adapteri kui ka koormuseks oleva seadme riknemiseni

    - ärge avage iseseisvalt seadme korpust ega püüdke muuta tema ehitust

    - vältige seadme kasutamist eriti tolmustes, - niisketes või kuumades kohtades

    - puhastage seadet pehme niiske lapiga, ärge kasutage keemilisi aineid, mis võivad kahjustada korpust või imbuda seadme sisse ja põhjustada tema täieliku riknemise

    - kontrollige aeg-ajalt seadme korrasolekut välise vaatluse teel, et juhtmed oleksid korras ja korpus terve, rikete ilmnemisel võtke ühendust volitatud remondifirmaga.

Vea selgitamine

# Probleem				Lahendus

Ei lülitu sisse			kontrollige, kas seinapesast tuleb voolu

veenduge, et toitejuhe on korralikult pesas ja terve